- Enquête d’évaluation de la qualité de service des réseaux

- de téléphonie mobile en France menée en 2000

Pour la quatrième année consécutive, l’Autorité de régulation des télécommunications a mené, en concertation avec les opérateurs et les associations de consommateurs et d’utilisateurs, une enquête d’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile en France métropolitaine, telle qu’elle peut être perçue au quotidien par les clients des trois opérateurs.

Cette enquête, conduite par Thales Idatys, s’est déroulée sur 4 semaines, entre mi-novembre et début décembre 2000. Plus de 18 000 appels ont été réalisés, dans les conditions d’utilisation courantes du téléphone portable.

Les problématiques « couverture » et « qualité de service »

Jusqu’à présent, l’enquête de l’Autorité s’attachait à rendre compte de deux problématiques distinctes, mais complémentaires, de la téléphonie mobile :

- tout d’abord, la qualité de service, c’est à dire la disponibilité du service, le maintien des communications et la qualité auditive de celles-ci. Des mesures étaient faites pour cela dans les plus grandes agglomérations, aux heures de pointe ;

- complémentairement à cela, la couverture, c’est à dire la disponibilité du service. A cet effet, des mesures dans les agglomérations de petite et de moyenne taille étaient plus particulièrement effectuées.

Désormais, deux enquêtes seront réalisées annuellement pour permettre aux consommateurs de mieux distinguer ce qui relève de l’une et l’autre de ces deux problématiques.

La présente enquête maintient l’accent sur la qualité de service. Celle-ci a été évaluée dans les plus grandes agglomérations et aux heures de pointe, c’est à dire dans les conditions les plus difficiles pour la planification des réseaux cellulaires.

L’Autorité prépare actuellement une seconde enquête, correspondant au volet « couverture », qui rendra compte, plus spécifiquement, de la disponibilité des services de téléphonie mobile notamment dans des zones peu denses du territoire. Une méthodologie spécifique est en cours d'établissement ; les résultats seront rendus publics.

Principales évolutions par rapport à l’enquête menée en 1999

Complémentairement à l'adaptation de structure décrite ci-dessus, l’enquête menée en 2000 a évolué sur un certain nombre de points par rapport à celle menée en 1999 :

- tout d’abord, les agglomérations de plus de 400 000 habitants n’ont été testées que pendant les « heures de pointe ». En 1999, ces mêmes agglomérations avaient fait l’objet de tests sur l’ensemble de la journée, en distinguant les « heures creuses » et les « heures de pointe » ;

- l’enquête menée en 2000 permet pour la première fois de rendre compte de l’évolution, heure par heure, de la qualité de service pendant les heures de pointe. Ainsi, il est possible d’évaluer le niveau de qualité de service des réseaux aux créneaux horaires les plus chargés de la journée.

- enfin, contrairement à l’enquête menée en 1999, celle de 2000 n’a pas comporté de mesures concernant les lignes TGV. En revanche, les tests à bord des trains de banlieue ont été maintenus.

Les comparaisons entre les résultats des enquêtes 1999 et 2000 doivent, du fait de ces évolutions, ainsi que celles mentionnées au chapitre 3, être faites avec précaution.

Les principaux enseignements de l’enquête de cette année

Au vu des résultats de l’enquête, il est possible de tirer plusieurs enseignements :

- tout d’abord, et pour la deuxième année consécutive, l’enquête ne fait ressortir aucun phénomène de saturation dans les agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En revanche, les agglomérations de plus de 400 000 habitants connaissent une variation effective de la qualité de service en fonction de la charge du réseau ;

- ainsi, dans les douze plus grandes agglomérations françaises, le taux d’échec et de coupure peut être multiplié par deux, voire trois, entre les heures de pointe « faiblement chargées » et les heures de pointe « très chargées » ;

- toutefois, l’impact pour les utilisateurs reste relativement limité : c'est ainsi que le  taux de communications réussies et de qualité « correcte » s'il varie d’environ 4% en fonction de l’heure considérée, ne descend pas au dessous de 93%.

J’invite le lecteur à prendre attentivement connaissance du descriptif des conditions techniques de l’enquête, avant d’aborder les parties consacrées aux résultats.

Je tiens par ailleurs à remercier, pour la qualité de son travail, Thales Idatys qui a réalisé l’enquête.

- Jean-Michel Hubert

Président

- AVERTISSEMENT

- Remarques générales

L’objet de cette enquête, menée sur une base annuelle, est d’apprécier la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile en France.

Les opérateurs concernés par l’étude, à savoir France Télécom, SFR et Bouygues Télécom, ainsi que des associations de consommateurs et d’utilisateurs ont été associés à la définition du cahier des charges de l’étude.

- Limites de l’exercice

L'évaluation porte sur la qualité des services de téléphonie mobile perçue par les clients, dans les conditions où ceux-ci les utilisent au quotidien. Toutefois, cette évaluation est menée sur une période limitée, qui demeure donc la seule sur laquelle il est rendu compte du fonctionnement de ces services.

Il convient de souligner que les opérateurs apportent en permanence des améliorations à leur réseau, tant en matière de qualité de service que pour accroître la couverture. Les travaux qu'ils mènent dans ce but peuvent, pendant leur durée d’exécution et sur des zones géographiquement limitées, entraîner une dégradation momentanée de la qualité de service.

Afin notamment de rendre l’étude plus représentative de l’usage des services de téléphonie mobile, chacun des trois réseaux a été testé avec deux terminaux bi-bande correspondant aux meilleures ventes récentes de packs de chaque opérateur. Les différences de performances existant naturellement entre les terminaux ont pu avoir une incidence, difficile à évaluer, sur les résultats des mesures effectuées sur chaque réseau.

- Précision statistique et arrondis

Enfin, il convient de rappeler que, comme dans tout sondage, les résultats de la présente enquête comportent une marge d’imprécision. La précision statistique indiquée en dessous de chaque résultat est l’intervalle qui contient le résultat selon une probabilité de 95%. Toute comparaison entre les différents indicateurs doit donc tenir compte de cet intervalle de confiance.

Par ailleurs, pour être en cohérence avec cette imprécision statistique, les résultats de la présente enquête ont été arrondis au % le plus proche. Il convient de rappeler que :

- la somme de deux résultats arrondis peut être différente de l’arrondi de leur somme ;

- le produit de deux résultats arrondis peut être différent de l’arrondi de leur produit.

# SOMMAIRE

1. Caractéristiques techniques de l’enquête	7

Configuration générale de l’enquête	8

Echantillon	8

Notation de la Qualité	11

Calendrier de l’enquête	12

Equipes et déroulement de l’enquête	12

Carte des agglomérations testées	13

2. Résultats de l’enquête	14

Définitions	15

ITINERIS	16

SFR	18

Bouygues Télécom	22

3. Comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes	28

Précautions et contexte de la comparaison	29

ITINERIS	30

SFR	32

Bouygues Télécom	34

# 1. Caractéristiques techniques de l’enquête

### 1. Configuration générale de l’enquête

Les enquêteurs munis de mobiles et les enquêteurs fixes s’appellent entre eux sur les différents réseaux de téléphonie mobile à tester. Ils testent l’obtention de l’appel (absence d’échec), le maintien de la communication pendant 2 minutes (absence de coupure) et la qualité auditive de la communication.

Les appels sont passés pour partie de fixe vers mobile (33%), et pour partie de mobile vers fixe (67%).

Plusieurs situations d’utilisation sont testées : en voiture, en situation passager (sans antenne de toit), à pied en extérieur, à pied à l’intérieur de bâtiments, ainsi qu’à bord des trains de banlieue. En voiture ou dans les trains de banlieue, un kit oreillette est utilisé. En mode piéton, le mobile est tenu à la main.

Pour les mesures en voiture, les tests sont menés simultanément sur les trois réseaux à tester, depuis le même véhicule. Chaque réseau est testé par un “ couple ” d’enquêteurs, l’un mobile et l’autre fixe. Les mesures dans les trains et les mesures à pied en extérieur procèdent de la même méthode.

Pour les mesures piétons en intérieur, les communications sont passées par le même enquêteur, successivement sur chacun des 3 réseaux. Les essais piétons en intérieur sont réalisés en 1er jour (pièces avec fenêtres), à moins de 3 mètres des ouvertures. Ils sont répartis entre les rez-de-chaussée et les étages, les sous-sols étant exclus.

Pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants, les mesures ont été réalisées exclusivement en heures de pointe (de 12h à 14h et de 17h à 21h en semaine), tandis que pour les agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants, les mesures ont été partagées entre heures de pointe (40%) et heures creuses (de 9h à 12h et de 14h à 17h) (60%).

Les appels ont été effectués, à même proportion, avec deux types de mobiles bi-bande pour chaque réseau :

- NOKIA 3210 et ALCATEL one touch pour Itinéris ;

- SONY CD5 et PANASONIC GD 90 pour SFR ;

- NOKIA 3210 et SIEMENS C25 pour Bouygues Télécom.

Pendant tout le déroulement de l’enquête, les opérateurs ne connaissaient ni les jours, ni les lieux où s’effectuaient les mesures. Ils ne connaissaient pas non plus la liste des villes tirées au sort parmi les agglomérations de moins de 400 000 habitants et les abonnements utilisés dans le cadre de l’enquête.

### 2. Echantillon

L’échantillon a été construit de manière à :

- distinguer les différentes catégories de situations (voiture, piéton intérieur, piéton extérieur, zones géographiques, tranches horaires, …) ;

- disposer d’un nombre suffisant de mesures dans chaque catégorie en vue d’obtenir une précision statistique satisfaisante ;

- répartir les mesures, au sein de chaque catégorie, selon des conditions représentatives des utilisations les plus courantes.

|  |  | Selon les horaires |  | Selon le type d’usage |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | Heures de pointe | Heures creuses | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| Zones très denses des grandes agglomérations | 1769 | 1769 |  | 535 | 555 | 679 |
| Autres zones denses des grandes agglomérations | 2093 | 2093 |  | 678 | 670 | 745 |
| Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants | 1409 | 559 | 850 | 473 | 438 | 498 |
| Trains de banlieue | 922 | 922 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 6193 |  |  |  |  |  |

#### 2.1 Sélection des agglomérations

Les grandes agglomérations, de plus de 400 000 habitants, sont, depuis le recensement de la population française de mars 1999, au nombre de 12 : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble. Toutes ont été retenues et testées, en distinguant les “ zones très denses ” et “ autres zones denses ” selon les critères suivants :

- Zones très denses : centre ville de la ou des communes principales, zones de transit (gares, aéroports), centres d’activités (commerciaux, affaires), axes urbains à très fort trafic et autoroutes dans les limites de l’agglomération ;

- Autres zones denses : continuum bâti autour de la zone très dense, autres centres villes de plus de 5000 habitants, autres axes urbains au sein de l’agglomération.

Pour les agglomérations 50 000 à 400 000 habitants, un tirage au sort a été effectué selon la même méthode que les années précédentes :

- choix d’un nombre d’agglomérations optimal de manière à effectuer, dans chaque agglomération, un nombre de mesures qui soit cohérent avec sa taille ;

- tirage aléatoire des agglomérations, avec une probabilité fonction logarithmique de la population ;

- rectification du tirage pour équilibrer les diverses régions du territoire.

Cette méthode de tirage renforce volontairement la représentation des petites agglomérations par rapport à un tirage où chaque agglomération aurait été affectée d’une probabilité proportionnelle à sa population.

La sélection des agglomérations est récapitulée dans le tableau suivant :

|  | Total France |  | Échantillon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories | Nombre | Population (millions) | Nombre sélectionné | Population (millions) | Représentativité |
| Plus de 400 000 habitants | 12 | 18,2 | 12 | 18,2 | 100% |
| 50 000 à 400 000 habitants | 100 | 12,3 | 20 | 3,4 | 28% |

#### 2.2 Conditions de mesures dans les agglomérations

Après avoir ainsi déterminé la localisation et le nombre des mesures, un certain nombre de conditions supplémentaires ont été prises en compte :

- Localisation des tests

D’une façon générale, l’extension de chaque agglomération testée correspond à la définition de l’INSEE donnant la liste des communes appartenant à l’agglomération.

Les grandes agglomérations de plus de 400 000 habitants sont subdivisées en “ zones très denses ” et “ autres zones denses ” comme il est expliqué plus haut. Dans les autres agglomérations, on distingue la “ ville ”, qui est la commune principale, et la “ banlieue ” qui correspond au reste de l’agglomération.

- Mesures en voiture

Dans les grandes agglomérations de plus de 400 000 habitants, le territoire à tester est divisé en zones de surfaces équivalentes, avec un certain nombre d’appels à effectuer. Certains points de passage obligés sont déterminés. Les enquêteurs ajustent leurs parcours en fonction du terrain (circulation et sens interdits), l’objectif étant de couvrir équitablement la zone.

Dans les autres agglomérations, les mesures sont réparties pour 2/3 en ville et 1/3 dans le reste de l’agglomération. Elles sont effectuées sur des parcours incluant les axes principaux et, dans les zones bâties (centre ville, aéroport, gare, lieux touristiques, zones d’activités), avec certains points de passage obligés établis pour chaque agglomération.

- Mesures piétons

La répartition des mesures effectuées à pied à l’extérieur et l’intérieur des bâtiments est donnée par le tableau de la page 9.

- Dispositions communes aux mesures piéton en extérieur et en intérieur

Dans les grandes agglomérations de plus de 400 000 habitants, les mesures sont réparties selon le même principe de division en zones de surfaces équivalentes que pour les mesures en voiture. Dans les autres agglomérations, on effectue les mesures dans les zones bâties, avec une répartition 2/3 en ville, 1/3 dans le reste de l’agglomération. Partout, on évite de faire des mesures aux mêmes endroits que celles effectuées en voiture et on les disperse le plus possible sur le territoire à tester.

- Mesures piétons en extérieur

Les mesures sont faites pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans. En chaque point testé on ne réalise qu’une seule mesure de façon à les disperser le plus possible. Les emplacement sont choisis parmi les zones fréquentées par les piétons (zones bâties, parcs et jardins, plages, etc..).

- Mesures piétons en intérieur

Tous les appels sont passés en 1er jour (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures, sans se déplacer, aux rez-de-chaussée et dans les étages, les sous-sols étant exclus.

Dans certains lieux publics (gares par exemple) la notion de 1er jour n’a pas de sens particulier. Les essais se font alors dans les emplacements fréquentés. Aucune mesure n’est faite en sous sol.

Les mesures sont réparties selon le type de bâtiment : 40% dans les lieux publics, 30% dans les immeubles de bureaux, 30% dans des locaux d’habitation. La dispersion des mesures est assurée de la façon suivante :

- dans les lieux publics de grande superficie : 3 à 4 mesures ;

- dans les lieux publics de petite surface : 2 mesures ;

- dans les lieux privés (bureaux ou habitations) : 2 à 4 mesures selon la surface, réparties dans l’ensemble du bâtiment, entre étages et pièces.

#### 2.3 Sélection et conditions de mesures dans les trains

- Trains de banlieue des grandes agglomérations

L’importance du réseau de banlieue est très inégale selon les agglomérations. Seules Paris, Lyon, Marseille et Lille ont des réseaux de banlieue importants, par rapport à toutes les autres. Les tests ont donc été réalisés dans ces quatre agglomérations, selon les proportions suivantes : 65% à Paris, 17% à Marseille, 10% à Lille et 8% à Lyon.

On a veillé à varier les positions dans les rames : fenêtre ou couloir, bas ou haut dans les rames, un côté de la voie à l’aller, puis l’autre au retour. Les trois enquêteurs sont toujours groupés pour évaluer les trois réseaux dans les mêmes conditions. Les mesures ont été réalisées uniquement en heure de pointe.

### 3. Notation de la Qualité

La qualité auditive est notée par les enquêteurs mobiles et fixes, selon une échelle à 4 niveaux :

- Parfaite : aucune perturbation. Qualité équivalente à celle du réseau fixe.

- Acceptable : un peu gêné dans l’écoute par quelques perturbations qui ne gênent toutefois pas la conversation.

- Médiocre : fréquemment gêné dans l’écoute par de nombreuses perturbations, mais il est encore possible de se comprendre.

- Mauvais : il est très difficile de s’entendre, la conversation est impossible.

Chaque enquêteur, mobile et fixe, porte une appréciation sur les communications maintenues 2 minutes. N’est retenue que l’appréciation la plus sévère des deux.

Des dispositions ont été prises à la fois pour garantir une appréciation objective de la qualité de la part des enquêteurs, et pour éviter les divergences d’évaluation et leurs conséquences sur les résultats : les enquêteurs ont été formés spécifiquement pour identifier les perturbations typiques pouvant survenir sur les réseaux de téléphonie mobile et qualifier les communications de façon rigoureuse, notamment à l’aide d’échantillons de communications enregistrées. Par ailleurs, pendant toute la durée de l’enquête, ils sont permutés régulièrement sur les réseaux à tester et contrôlés par un superviseur.

### 4. Calendrier de l’enquête

- Les mesures ont été effectuées pendant la période du 13 novembre au 8 décembre 2000.

### 5. Equipes et déroulement de l’enquête

Un chef de projet et un superviseur assurent la formation des équipes, l’organisation des itinéraires, le respect des modes opératoires et le bon déroulement de l’enquête.

Les tests en voiture sont réalisés par une équipe de 7 personnes (1 chauffeur, 3 enquêteurs mobiles, 3 enquêteurs fixes) les tests piétons par une équipe de 6 enquêteurs (3 enquêteurs mobiles et 3 enquêteurs fixes) ou par une équipe de 2 enquêteurs (1 enquêteur mobile et 1 enquêteur fixe) et les tests dans les trains par une équipe de 6 enquêteurs (3 enquêteurs mobiles et 3 enquêteurs fixes).

Au total, 29 personnes ont été mobilisées pour réaliser l’enquête terrain.

Les enquêteurs fixes étaient situés à Sèvres.

Le travail de chaque équipe est guidé et sécurisé par une application informatique qui notamment rythme les appels et indique le sens de l’appel.

Chaque enquêteur fixe effectue la saisie des résultats de mesures et des repères topographiques, selon ses propres informations et celles que lui communique l’enquêteur mobile pendant les communications.

Les positions en voiture et à pied sont repérées par un système de localisation GPS, ce qui permet de vérifier le respect des consignes concernant les trajets, de repérer les mesures, et d’aider au diagnostic en cas de problème.

Au cours de l’enquête, l’apparition d’éventuels problèmes de fonctionnement affectant anormalement la qualité sur un ou plusieurs réseaux est surveillée en permanence. S’il en apparaît, et s’ils s’avèrent provenir du matériel utilisé, les mesures doivent être éliminées et refaites après correction du problème. S’ils proviennent du réseau d’un opérateur et sont non-récurrents, ils sont considérés comme des inconvénients subis par les clients, et les mesures sont prises en compte. S’ils sont récurrents (panne totale d’un réseau dans une zone par exemple), ils sont immédiatement signalés à l’Autorité, qui définit la conduite à tenir (suspendre les mesures puis refaire les mesures par exemple).

Le matériel utilisé par les enquêteurs (mobiles, batteries, chargeurs) fait l’objet d’une attention particulière des enquêteurs pour éviter que des défaillances puissent influencer les résultats des mesures.

## Carte des agglomérations testées

# 2. Résultats de l’enquête

## Définitions

### 1. Définitions des indicateurs de qualité de service

Les définitions retenues sont les mêmes que celles qui avaient été introduites en 1998 :

| Indicateurs | Définition |
| --- | --- |
| taux de communications réussies et maintenues 2 minutes | Une communication est considérée comme réussie si l’appel lancé par l’un des enquêteurs aboutit dès le premier essai et si la communication est maintenue 2 minutes sans coupure. Le taux est calculé sur la base du nombre total de mesures. Le complément à 100% est donc constitué du taux d’échecs après une tentative, plus le taux de coupures. |
| taux de communications de qualité auditive parfaite | Une communication est considérée comme parfaite si la qualité auditive perçue par les deux interlocuteurs est parfaite (comparable à la qualité des communications sur le réseau fixe). |
| taux de communications de qualité auditive acceptable | Une communication est considérée comme acceptable si la qualité auditive perçue par les deux interlocuteurs est perturbée légèrement sans toutefois gêner la conversation. |
| taux de communications de qualité auditive correcte | Il s’agit de la somme des deux indicateurs précédents. Une communication est considérée comme correcte si la qualité auditive perçue par les deux interlocuteurs est soit parfaite, soit acceptable. |
| taux de communications réussies, maintenues 2 minutes et de qualité auditive correcte | C’est le produit du taux de communications réussies et du taux de communications de qualité auditive correcte. Son complément à 100% est le taux de communications perçues comme anormales : échouées ou coupées ou de qualité auditive médiocre ou mauvaise. |

Les taux de communications correctes, parfaites ou acceptables sont calculés sur la base du nombre de communications réussies (établies dès le premier essai et maintenues pendant 2 minutes). Les autres indicateurs se rapportent à l’ensemble des mesures effectuées.

### 2 Définition de la mesure

Une mesure consiste à tenter d’établir une communication, puis à évaluer la qualité auditive de la conversation, sur chacun des réseaux testés. Une mesure sur trois réseaux porte ainsi sur trois communications, qu’elles aient abouti ou non.

## ITINERIS

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 547 mesures | 555 mesures | 689 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 95% | 94% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 1,8% |
| dont de qualité | parfaite | 86% | 88% | 88% |
|  | Précision statistique | ± 3,0% | ± 2,8% | ± 2,6% |
|  | acceptable | 12% | 10% | 11% |
|  | Précision statistique | ± 2,9% | ± 2,6% | ± 2,4% |
|  | correcte | 99% | 98% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,0% | ± 1,2% | ± 0,9% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 94% | 93% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 2,1% | ± 2,0% |

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 662 mesures | 658 mesures | 752 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 94% | 97% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,3% | ± 1,3% |
| dont de qualité | parfaite | 89% | 90% | 92% |
|  | Précision statistique | ± 2,6% | ± 2,3% | ± 2,0% |
|  | acceptable | 10% | 8% | 7% |
|  | Précision statistique | ± 2,4% | ± 2,2% | ± 1,9% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,9% | ± 0,9% | ± 0,9% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 93% | 96% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,6% | ± 1,6% |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées uniquement en heures de pointe : entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine.

Zones très denses : centres villes, gares et aéroports, centres d’activité et axes urbains à fort trafic. Autres zones denses : zones bâties autour des zones très denses, centres des autres communes et autres axes urbains.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en voiture sont effectués en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les tests piétons en extérieur sont effectués pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans.

Les tests piétons en intérieur sont répartis entre les lieux publics (40%), les immeubles de bureaux  (30%) et les habitations (30%). Tous sont réalisés en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels en voiture et piétons en extérieur sont passés simultanément sur les 3 réseaux et les tests piétons en intérieur successivement.

## ITINERIS

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  | en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur | Heures de pointe | Heures creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 472 mesures | 433 mesures | 495 mesures | 551 mesures | 849 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 98% | 98% | 98% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,2% | ± 1,1% | ± 1,3% | ± 1,2% |
| dont de qualité | parfaite | 92% | 94% | 93% | 91% | 94% |
|  | Précision statistique | ± 2,6% | ± 2,2% | ± 2,2% | ± 2,4% | ± 1,6% |
|  | acceptable | 8% | 5% | 6% | 8% | 5% |
|  | Précision statistique | ± 2,5% | ± 2,2% | ± 2,1% | ± 2,4% | ± 1,5% |
|  | correcte | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% |
|  | Précision statistique | ± 0,6% | ± 0,5% | ± 0,7% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 98% | 98% | 97% | 96% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 1,3% | ± 1,3% | ± 1,4% | ± 1,3% |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 sur un échantillon représentatif de 20 parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants ;

Les mesures en voiture et piétons sont effectuées, pour partie, en heures de pointe  (entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine)  et, pour partie, en heures creuses (entre 9h et 12h et entre 14h et 17h en semaine).

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en voiture ou piétons sont répartis pour 2/3 dans la commune principale et 1/3 dans le reste de l’agglomération.

Les tests en voiture sont effectués en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les tests piétons en extérieur sont effectués pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans.

Les tests piétons en intérieur sont répartis entre les lieux publics (40%), les immeubles de bureaux  (30%) et les habitations (30%). Tous sont réalisés en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels en voiture et piétons en extérieur sont passés simultanément sur les 3 réseaux et les tests piétons en intérieur successivement.

## ITINERIS

- Trains de banlieue

|  |  | Trains de banlieue |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 922 mesures |  |  |  |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 81% |  |  |  |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,6% |  |  |  |
| dont de qualité | parfaite | 78% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 3,0% |  |  |  |
|  | acceptable | 17% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 2,7% |  |  |  |
|  | correcte | 95% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 1,6% |  |  |  |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 77% |  |  |  |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,8% |  |  |  |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 sur un échantillon représentatif de lignes dans les trains de banlieue de Paris (65%), Marseille (17%), Lille (10%), Lyon (8%).

Dans les trains de banlieue, les appels sont effectués uniquement en heures de pointe : entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en trains sont effectués avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

## ITINERIS

Résultats par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h | 13h-14h | 17h-18h | 18h-19h | 19h-20h | 20h-21h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 638 mesures | 699 mesures | 743 mesures | 591 mesures | 556 mesures | 636 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 96% | 97% | 94% | 94% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,2% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 87% | 88% | 89% | 90% | 89% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,2% | ± 2,6% | ± 2,4% | ± 2,7% | ± 2,7% | ± 2,5% |
|  | acceptable |  |  | 7% | 12% | 11% | 9% | 9% | 9% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,5% | ± 2,3% | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 2,3% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 1,2% | ± 1,1% | ± 1,1% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 95% | 96% | 92% | 92% | 93% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1,4% | ± 2,3% | ± 2,3% | ± 2,0% |

## SFR

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 532 mesures | 551 mesures | 675 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 98% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,2% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 88% | 90% | 90% |
|  | Précision statistique | ± 2,8% | ± 2,6% | ± 2,3% |
|  | acceptable | 10% | 9% | 9% |
|  | Précision statistique | ± 2,7% | ± 2,5% | ± 2,2% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,0% | ± 0,9% | ± 0,8% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 95% | 97% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,5% | ± 1,6% |

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 681 mesures | 670 mesures | 745 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 94% | 96% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,5% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 87% | 88% | 91% |
|  | Précision statistique | ± 2,7% | ± 2,5% | ± 2,2% |
|  | acceptable | 12% | 10% | 7% |
|  | Précision statistique | ± 2,5% | ± 2,4% | ± 2,0% |
|  | correcte | 98% | 98% | 98% |
|  | Précision statistique | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 92% | 95% | 94% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,7% | ± 1,7% |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées uniquement en heures de pointe : entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine.

Zones très denses : centres villes, gares et aéroports, centres d’activité et axes urbains à fort trafic. Autres zones denses : zones bâties autour des zones très denses, centres des autres communes et autres axes urbains.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en voiture sont effectués en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les tests piétons en extérieur sont effectués pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans.

Les tests piétons en intérieur sont répartis entre les lieux publics (40%), les immeubles de bureaux  (30%) et les habitations (30%). Tous sont réalisés en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels en voiture et piétons en extérieur sont passés simultanément sur les 3 réseaux et les tests piétons en intérieur successivement.

## SFR

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  | en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur | Heures de pointe | Heures creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 473 mesures | 438 mesures | 498 mesures | 561 mesures | 848 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 97% | 97% | 96% | 96% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,5% | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 1,2% |
| dont de qualité | parfaite | 92% | 96% | 93% | 94% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 2,5% | ± 2,0% | ± 2,3% | ± 2,0% | ± 1,8% |
|  | acceptable | 7% | 4% | 6% | 5% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 2,4% | ± 1,8% | ± 2,1% | ± 1,8% | ± 1,7% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 0,5% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 1,3% |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 sur un échantillon représentatif de 20 parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants ;

Les mesures en voiture et piétons sont effectuées, pour partie, en heures de pointe  (entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine)  et, pour partie, en heures creuses (entre 9h et 12h et entre 14h et 17h en semaine).

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en voiture ou piétons sont répartis pour 2/3 dans la commune principale et 1/3 dans le reste de l’agglomération.

Les tests en voiture sont effectués en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les tests piétons en extérieur sont effectués pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans.

Les tests piétons en intérieur sont répartis entre les lieux publics (40%), les immeubles de bureaux  (30%) et les habitations (30%). Tous sont réalisés en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels en voiture et piétons en extérieur sont passés simultanément sur les 3 réseaux et les tests piétons en intérieur successivement.

## SFR

- Trains de banlieue

|  |  | Trains de banlieue |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 923 mesures |  |  |  |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 81% |  |  |  |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,6% |  |  |  |
| dont de qualité | parfaite | 86% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 2,5% |  |  |  |
|  | acceptable | 11% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 2,2% |  |  |  |
|  | correcte | 97% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 1,3% |  |  |  |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 79% |  |  |  |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,7% |  |  |  |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 sur un échantillon représentatif de lignes dans les trains de banlieue de Paris (65%), Marseille (17%), Lille (10%), Lyon (8%).

Dans les trains de banlieue, les appels sont effectués uniquement en heures de pointe : entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en trains sont effectués avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

## SFR

Résultats par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h | 13h-14h | 17h-18h | 18h-19h | 19h-20h | 20h-21h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 648 mesures | 699 mesures | 717 mesures | 602 mesures | 562 mesures | 626 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,5% | ± 1,3% | ± 1,4% | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1,8% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 88% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,6% | ± 2,4% | ± 2,4% | ± 2,5% | ± 2,6% | ± 2,7% |
|  | acceptable |  |  | 10% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,2% | ± 2,3% | ± 2,4% | ± 2,5% | ± 2,4% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,0% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 1,0% | ± 0,9% | ± 1,2% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 96% | 95% | 94% | 94% | 92% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 1,9% | ± 1,9% | ± 2,1% |

## Bouygues Télécom

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 535 mesures | 560 mesures | 678 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 98% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,2% | ± 1,6% |
| dont de qualité | parfaite | 86% | 86% | 87% |
|  | Précision statistique | ± 3,1% | ± 3,0% | ± 2,6% |
|  | acceptable | 13% | 14% | 11% |
|  | Précision statistique | ± 3,0% | ± 2,9% | ± 2,5% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,8% | ± 0,6% | ± 0,9% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 95% | 97% | 94% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,3% | ± 1,8% |

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 678 mesures | 670 mesures | 749 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 94% | 98% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,1% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 82% | 87% | 90% |
|  | Précision statistique | ± 3,1% | ± 2,6% | ± 2,2% |
|  | acceptable | 17% | 11% | 9% |
|  | Précision statistique | ± 3,0% | ± 2,5% | ± 2,1% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 0,7% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 93% | 96% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,4% | ± 1,6% |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées uniquement en heures de pointe : entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine.

Zones très denses : centres villes, gares et aéroports, centres d’activité et axes urbains à fort trafic. Autres zones denses : zones bâties autour des zones très denses, centres des autres communes et autres axes urbains.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en voiture sont effectués en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les tests piétons en extérieur sont effectués pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans.

Les tests piétons en intérieur sont répartis entre les lieux publics (40%), les immeubles de bureaux  (30%) et les habitations (30%). Tous sont réalisés en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels en voiture et piétons en extérieur sont passés simultanément sur les 3 réseaux et les tests piétons en intérieur successivement.

## Bouygues Télécom

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  | en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur | Heures de pointe | Heures creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 473 mesures | 438 mesures | 498 mesures | 559 mesures | 850 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 96% | 96% | 97% | 95% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,9% | ± 1,7% | ± 1,4% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 93% | 94% | 94% | 95% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 2,4% | ± 2,3% | ± 2,2% | ± 1,9% | ± 1,8% |
|  | acceptable | 6% | 5% | 5% | 4% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 2,2% | ± 2,2% | ± 2,0% | ± 1,7% | ± 1,7% |
|  | correcte | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 1,2% | ± 0,8% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 0,7% |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 95% | 95% | 96% | 94% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,2% | ± 2,1% | ± 1,9% | ± 1,7% | ± 1,7% |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 sur un échantillon représentatif de 20 parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants ;

Les mesures en voiture et piétons sont effectuées, pour partie, en heures de pointe  (entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine)  et, pour partie, en heures creuses (entre 9h et 12h et entre 14h et 17h en semaine).

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en voiture ou piétons sont répartis pour 2/3 dans la commune principale et 1/3 dans le reste de l’agglomération.

Les tests en voiture sont effectués en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les tests piétons en extérieur sont effectués pour 2/3 en déplacement et 1/3 sans.

Les tests piétons en intérieur sont répartis entre les lieux publics (40%), les immeubles de bureaux  (30%) et les habitations (30%). Tous sont réalisés en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels en voiture et piétons en extérieur sont passés simultanément sur les 3 réseaux et les tests piétons en intérieur successivement.

## Bouygues Télécom

- Trains de banlieue

|  |  | Trains de banlieue |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 885 mesures |  |  |  |
| réussies et maintenues 2 minutes |  | 75% |  |  |  |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,9% |  |  |  |
| dont de qualité | parfaite | 77% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 3,3% |  |  |  |
|  | acceptable | 18% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 3 ,0% |  |  |  |
|  | correcte | 95% |  |  |  |
|  | Précision statistique | ± 1,7% |  |  |  |
| réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 71% |  |  |  |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 3,1% |  |  |  |

Mesures réalisées entre le 13 novembre et le 8 décembre 2000 sur un échantillon représentatif de lignes dans les trains de banlieue de Paris (65%), Marseille (17%), Lille (10%), Lyon (8%).

Dans les trains de banlieue, les appels sont effectués uniquement en heures de pointe : entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les tests en trains sont effectués avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

## Bouygues Télécom

Résultats par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h | 13h-14h | 17h-18h | 18h-19h | 19h-20h | 20h-21h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 656 mesures | 707 mesures | 720 mesures | 592 mesures | 560 mesures | 635 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 98% | 96% | 96% | 97% | 94% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,0% | ± 1,4% | ± 1,4% | ± 1,4% | ± 2,1% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 89% | 89% | 85% | 84% | 85% | 86% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,5% | ± 2,4% | ± 2,7% | ± 3,0% | ± 3,1% | ± 2,8% |
|  | acceptable |  |  | 10% | 10% | 14% | 15% | 13% | 13% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,3% | ± 2,6% | ± 3,0% | ± 3,0% | ± 2,7% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 0,7% | ± 0,9% | ± 0,8% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 97% | 95% | 95% | 96% | 93% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,3% | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 2,2% | ± 1,9% |

# 3. Comparaison avec les résultats de l’enquête menée en 1999

## Précautions et contexte de la comparaison

### 1. Indicateurs retenus

La comparaison des résultats des mesures effectuées cette année avec ceux de l’an dernier est menée sur la base des indicateurs utilisés en 1999.

### 2. Changements de répartition des mesures dans la journée

- Dans le cadre de l’enquête menée en 1999, les mesures avaient été partagées par moitiés entre les heures de pointe (17h à 20h en semaine) et les heures creuses (8h à 17h en semaine et le samedi matin de 8h à 12h). Cette année, la définition des périodes de pointe a évolué : de 12h à 14h et de 17h à 21h en semaine. Par ailleurs, les mesures dans les agglomérations de plus de 400 000 habitants ont été réalisées uniquement pendant les heures de pointe. Cela est également le cas pour les mesures dans les trains de banlieue.

- Ce changement de répartition des mesures peut avoir défavorisé les résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999 pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants. Grâce à la colonne « heures de pointe », il est toutefois possible de mener une comparaison, sur une base équivalente, entre les résultats de 1999 et ceux de 2000, pour les mesures réalisées, aux heures de pointe, dans les agglomérations de plus de 400 000 habitants.

### 3. Evolutions de la base géographique de l’enquête

Plusieurs évolutions sont intervenues par rapport à l’enquête menée en 1999 :

- tout d’abord, les agglomérations de 5 000 à 20 000 habitants et celles de 20 000 à 50 000 habitants n’ont pas été testées cette année. La comparaison porte donc sur les catégories suivantes : agglomérations de plus de 400 000 habitants et agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants ;

- depuis le dernier recensement de la population, l’agglomération de Douai-Lens fait désormais partie des agglomérations de plus de 400 000 habitants. De ce fait, elle a été testée pour la première fois cette année dans la catégorie des agglomérations de plus de 400 000 habitants ;

Cette dernière évolution n’a qu’une influence marginale sur la comparaison.

### 4. Autres évolutions

En 1999, les appels avaient été passés avec la répartition suivante : de fixe vers mobile (30%), de mobile vers fixe (60%) et de mobile vers mobile au sein du même réseau (10%). Cette année, dans un souci de simplification des conditions de mesures, les appels de mobile vers mobile ont été supprimés et la répartition est devenue : de fixe vers mobile (33%), de mobile vers fixe (67%).

La répartition des mesures piétons à l’intérieur des bâtiments est, cette année, la suivante : 40% dans les lieux publics, 30% dans les immeubles de bureaux, 30% dans des locaux d’habitation. L’an dernier, la répartition était la suivante : 50% dans les lieux ouverts au public, 30% dans les immeubles de bureaux et 20% dans les locaux d’habitation.

Par ailleurs, les terminaux utilisés cette année sont différents de ceux utilisés en 1999.

## ITINERIS

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  | Heures de pointe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 537 mesures | 547 mesures | 674 mesures | 555 mesures | 1057 mesures | 689 mesures | 1037 mesures | 1791 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 95% | 96% | 95% | 93% | 94% | 93% | 95% |
|  |  |  |  | ± 1,7% | ± 1,9% | ± 1,5% | ± 1,8% | ± 1,5% | ± 1,8% | ± 1,6% | ± 1,1% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 93% | 86% | 91% | 88% | 88% | 88% | 89% | 88% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,2% | ± 3,0% | ± 2,2% | ± 2,8% | ± 1,9% | ± 2,6% | ± 1,9% | ± 1,6% |
|  | acceptable |  |  | 6% | 12% | 6% | 10% | 8% | 11% | 6% | 11% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,9% | ± 1,8% | ± 2,6% | ± 1,7% | ± 2,4% | ± 1,6% | ± 1,5% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 97% | 98% | 97% | 99% | 96% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,4% | ± 1,2% | ± 1,1% | ± 0,9% | ± 1,1 | ± 0,6% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 94% | 93% | 94% | 90% | 93% | 89% | 93% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 1,8% | ± 2,0% | ± 1,9% | ± 1,2% |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Hormis les résultats présentés dans la colonne « heures de pointe », qui permettent de mener une comparaison sur des bases équivalentes, ce changement peut avoir défavorisé les autres résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  | Heures de pointe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 535 mesures | 662 mesures | 540 mesures | 658 mesures | 871 mesures | 752 mesures | 875 mesures | 2072 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 94% | 94% | 97% | 97% | 92% | 97% | 93% | 96% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 1,9% | ± 1,4% | ± 1,3% | ± 1,8% | ± 1,3% | ± 1,7% | ± 0,9% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 89% | 89% | 87% | 90% | 89% | 92% | 90% | 90% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,7% | ± 2,6% | ± 2,8% | ± 2,3% | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 2,0% | ± 1,3% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 10% | 10% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,3% | ± 2,4% | ± 2,6% | ± 2,2% | ± 1,7% | ± 1,9% | ± 1,7% | ± 1,2% |
|  | correcte |  |  | 97% | 99% | 98% | 99% | 96% | 99% | 97% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,5% | ± 0,9% | ± 1,3% | ± 0,9% | ± 1,3% | ± 0,9% | ± 1,1% | ± 0,5% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 91% | 93% | 95% | 96% | 88% | 95% | 91% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,4% | ± 2,0% | ± 1,9% | ± 1,6% | ± 2,1% | ± 1,6% | ± 1,9% | ± 1,0% |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Hormis les résultats présentés dans la colonne « heures de pointe », qui permettent de mener une comparaison sur des bases équivalentes, ce changement peut avoir défavorisé les autres résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

## ITINERIS

Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 469 mesures | 472 mesures | 453mesures | 433 mesures | 644mesures | 495 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 98% | 95% | 97% | 98% | 94% | 98% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,3% | ± 2,0% | ± 1,5% | ± 1,2% | ± 1,8% | ± 1,1% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 96% | 92% | 92% | 94% | 91% | 93% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,6% | ± 2,5% | ± 2,2% | ± 2,3% | ± 2,2% |
|  | acceptable |  |  | 4% | 8% | 7% | 5% | 8% | 6% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,8% | ± 2,5% | ± 2,3% | ± 2,2% | ± 2,0% | ± 2,1% |
|  | correcte |  |  | 99% | 100% | 99% | 100% | 98% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,7% | ± 0,6% | ± 1,1% | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 0,7% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 97% | 94% | 96% | 98% | 93% | 98% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 2,1% | ± 1,8% | ± 1,3% | ± 2,0% | ± 1,3% |

- Trains de banlieue

|  |  |  | Trains de banlieue |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 | 2000 |  |  |
| Taux de communications … |  |  | 880 mesures | 922mesures |  |  |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  | 82% | 81% |  |  |
|  | ###### Précision statistique |  | ± 2,5% | ± 2,6% |  |  |
| dont de qualité | parfaite |  | 80% | 78% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 2,7% | ± 3,0% |  |  |
|  | acceptable |  | 14% | 17% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 2,3% | ± 2,7% |  |  |
|  | correcte |  | 94% | 95% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 1,6% | ± 1,6% |  |  |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  | 77% | 77% |  |  |
| de qualité correcte |  | ###### Précision statistique | ± 2,8% | ± 2,8% |  |  |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Ce changement peut avoir défavorisé les résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

## SFR

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  | Heures de pointe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 537 mesures | 532 mesures | 674 mesures | 551 mesures | 1057 mesures | 675 mesures | 1037 mesures | 1758 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 96% | 97% | 98% | 96% | 96% | 95% | 97% |
|  |  |  |  | ± 1,6% | ± 1,7% | ± 1,4% | ± 1,2% | ± 1,2% | ± 1,5% | ± 1,3% | ± 0,9% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 88% | 92% | 90% | 88% | 90% | 90% | 90% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,3% | ± 2,8% | ± 2,1% | ± 2,6% | ± 2,0% | ± 2,3% | ± 1,8% | ± 1,5% |
|  | acceptable |  |  | 6% | 10% | 7% | 9% | 9% | 9% | 7% | 9% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,7% | ± 1,9% | ± 2,5% | ± 1,7% | ± 2,2% | ± 1,6% | ± 1,4% |
|  | correcte |  |  | 98% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% | 98% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,1% | ± 1,0% | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 1,1% | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 0,5% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 95% | 96% | 97% | 92% | 95% | 93% | 96% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 2,0% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 1,0% |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Hormis les résultats présentés dans la colonne « heures de pointe », qui permettent de mener une comparaison sur des bases équivalentes, ce changement peut avoir défavorisé les autres résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  | Heures de pointe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 535 mesures | 681 mesures | 540 mesures | 670 mesures | 871 mesures | 745 mesures | 875 mesures | 2096 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 94% | 98% | 96% | 97% | 96% | 96% | 95% |
|  |  |  |  | ± 1,8% | ± 1,8% | ± 1,2% | ± 1,5% | ± 1,1% | ± 1,5% | ± 1,2% | ± 0,9% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 93% | 87% | 89% | 88% | 89% | 91% | 90% | 89% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,7% | ± 2,7% | ± 2,5% | ± 2,1% | ± 2,2% | ± 2,0% | ± 1,4% |
|  | acceptable |  |  | 6% | 12% | 10% | 10% | 8% | 7% | 8% | 10% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,5% | ± 2,5% | ± 2,4% | ± 1,8% | ± 2,0% | ± 1,8% | ± 1,3% |
|  | correcte |  |  | 99% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 1,0% | ± 1,1% | ± 1,0% | ± 1,1% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 0,6% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 92% | 96% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 2,0% | ± 1,6% | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 1,7% | ± 1,5% | ± 1,1% |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Hormis les résultats présentés dans la colonne « heures de pointe », qui permettent de mener une comparaison sur des bases équivalentes, ce changement peut avoir défavorisé les autres résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

## SFR

Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 469 mesures | 473 mesures | 453 mesures | 438 mesures | 644 mesures | 498 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 98% | 97% | 98% | 97% | 96% | 96% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,3% | ± 1,7% | ± 1,2% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 91% | 92% | 91% | 96% | 91% | 93% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,6% | ± 2,5% | ± 2,6% | ± 2,0% | ± 2,3% | ± 2,3% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 7% | 9% | 4% | 8% | 6% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,4% | ± 2,6% | ± 1,8% | ± 2,1% | ± 2,1% |
|  | correcte |  |  | 98% | 99% | 100% | 99% | 98% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,1% | ± 0,8% | ± 0,6% | ± 0,8% | ± 1,0% | ± 0,8% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 96% | 98% | 97% | 95% | 96% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,8% | ± 1,3% | ± 1,7% | ± 1,8% | ± 1,8% |

- Trains de banlieue

|  |  |  | Trains de banlieue |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 | 2000 |  |  |
| Taux de communications … |  |  | 880 mesures | 923 mesures |  |  |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  | 84% | 81% |  |  |
|  | ###### Précision statistique |  | ± 2,4% | ± 2,6% |  |  |
| dont de qualité | parfaite |  | 82% | 86% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 2,6% | ± 2,5% |  |  |
|  | acceptable |  | 13% | 11% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 2,2% | ± 2,2% |  |  |
|  | correcte |  | 95% | 97% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 1,5% | ± 1,3% |  |  |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  | 80% | 79% |  |  |
| de qualité correcte |  | ###### Précision statistique | ± 2,7% | ± 2,7% |  |  |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Ce changement peut avoir défavorisé les résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

## Bouygues Télécom

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  | Heures de pointe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 537 mesures | 535 mesures | 674 mesures | 560 mesures | 1057 mesures | 678 mesures | 1037 mesures | 1774 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 98% | 96% | 97% | 98% | 92% | 96% | 93% | 97% |
|  |  |  |  | ± 1,2% | ± 1,7% | ± 1,4% | ± 1,2% | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 1,5% | ± 0,9% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 86% | 93% | 86% | 87% | 87% | 90% | 86% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,3% | ± 3,1% | ± 1,9% | ± 3,0% | ± 2,1% | ± 2,6% | ± 1,8% | ± 1,7% |
|  | acceptable |  |  | 7% | 13% | 6% | 14% | 10% | 11% | 8% | 13% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 3,0% | ± 1,8% | ± 2,9% | ± 1,8% | ± 2,5% | ± 1,6% | ± 1,6% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 99% | 98% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 0,7% | ± 0,6% | ± 1,1% | ± 0,9% | ± 0,9% | ± 0,5% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 97% | 95% | 96% | 97% | 88% | 94% | 91% | 96% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,9% | ± 1,5% | ± 1,3% | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 1,0% |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Hormis les résultats présentés dans la colonne « heures de pointe », qui permettent de mener une comparaison sur des bases équivalentes, ce changement peut avoir défavorisé les autres résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  | Heures de pointe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 535 mesures | 678 mesures | 540 mesures | 670 mesures | 871 mesures | 749 mesures | 875 mesures | 2097 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 94% | 94% | 98% | 91% | 96% | 93% | 96% |
|  |  |  |  | ± 1,9% | ± 1,9% | ± 1,9% | ± 1,1% | ± 1,9% | ± 1,5% | ± 1,7% | ± 0,9% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 89% | 82% | 90% | 87% | 86% | 90% | 86% | 87% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,7% | ± 3,1% | ± 2,5% | ± 2,6% | ± 2,3% | ± 2,2% | ± 2,3% | ± 1,5% |
|  | acceptable |  |  | 10% | 17% | 8% | 11% | 10% | 9% | 11% | 12% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,5% | ± 3,0% | ± 2,3% | ± 2,5% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 2,1% | ± 1,5% |
|  | correcte |  |  | 98% | 99% | 98% | 99% | 96% | 99% | 97% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,1% | ± 0,8% | ± 1,1% | ± 0,9% | ± 1,3% | ± 0,7% | ± 1,2% | ± 0,5% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 93% | 93% | 93% | 96% | 87% | 95% | 89% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 2,2% | ± 1,4% | ± 2,2% | ± 1,6% | ± 2,0% | ± 1,0% |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Hormis les résultats présentés dans la colonne « heures de pointe », qui permettent de mener une comparaison sur des bases équivalentes, ce changement peut avoir défavorisé les autres résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.

## Bouygues Télécom

Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 469 mesures | 473 mesures | 453mesures | 438 mesures | 644mesures | 498 mesures |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 95% | 98% | 96% | 94% | 96% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,7% | ± 2,0% | ± 1,3% | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 91% | 93% | 93% | 94% | 89% | 94% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,6% | ± 2,4% | ± 2,3% | ± 2,3% | ± 2,4% | ± 2,2% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 6% | 6% | 5% | 9% | 5% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,5% | ± 2,2% | ± 2,2% | ± 2,2% | ± 2,2% | ± 2,0% |
|  | correcte |  |  | 99% | 98% | 99% | 99% | 98% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,7% | ± 1,2% | ± 0,7% | ± 0,8% | ± 1,1% | ± 1,0% |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 94% | 97% | 95% | 92% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 2,2% | ± 1,5% | ± 2,1% | ± 2,1% | ± 1,9% |

- Trains de banlieue

|  |  |  | Trains de banlieue |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 | 2000 |  |  |
| Taux de communications … |  |  | 880 mesures | 885 mesures |  |  |
| réussies et maintenues 2 minutes |  |  | 78% | 75% |  |  |
|  | ###### Précision statistique |  | ± 2,7% | ± 2,9% |  |  |
| dont de qualité | parfaite |  | 87% | 77% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 2,2% | ± 3,3% |  |  |
|  | acceptable |  | 8% | 18% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 1,8% | ± 3,0% |  |  |
|  | correcte |  | 95% | 95% |  |  |
|  | Précision statistique |  | ± 1,4% | ± 1,7% |  |  |
| réussies, maintenues 2 minutes et |  |  | 74% | 71% |  |  |
| de qualité correcte |  | ###### Précision statistique | ± 2,9% | ± 3,1% |  |  |

Nota : La répartition des mesures entre heures de pointe et heures creuses était 50% - 50% en 1999 et 100% en heures de pointe en 2000. Ce changement peut avoir défavorisé les résultats de 2000 vis à vis de ceux de 1999.