Septembre 2004

Interconnexion

Consultation publique

sur un projet de communication de l’ART concernant le renseignement des formats de numérotation à l’interface d’interconnexion

## C O N S U L T A T I O N  P U B L I Q U E

Consultation publique sur un projet de communication de l’Autorité de régulation des télécommunications concernant le renseignement des formats de numérotation à l’interface d’interconnexion

Un certain nombre d’opérateurs ont fait part à l’Autorité de la nécessité de  prévoir des modalités d’échange de données de localisation complémentaires aux interfaces d’interconnexion.

En effet, dans le cadre de nouveaux services de télécommunications, notamment de voix sur IP, il apparaît que les données de localisation traditionnellement transmises aux interfaces d’interconnexion ne suffisent plus pour localiser précisément les appelants.

L’Autorité envisage par conséquent de publier le document suivant dans les prochaines semaines.

Elle soumet ce projet au secteur, en invitant les acteurs à faire part de leurs réactions et commentaires.

Les commentaires sont à envoyer avant le lundi 11 octobre 2004 à l’adresse email suivante : ari.bibas@art-telecom.fr

# Introduction

Contexte

Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2004 comporte une offre technique de raccordement des réseaux d'opérateurs au réseau de France Télécom par une interface d'interconnexion au travers de deux protocoles de signalisation :

- SSUTR2, protocole non normalisé, développé spécifiquement par France Télécom pour son réseau ;

- SPIROU (Signalisation Pour l’Interconnexion des Réseaux OUverts), protocole élaboré en concertation avec les acteurs par l’Autorité de Régulation des Télécommunications, et ayant fait l’objet d’une décision en date du 22 décembre 1999, s'appuyant sur la norme internationale ISUP dont il est une adaptation au contexte national.

Ces protocoles précisent les données qui doivent être transmises aux interfaces d’interconnexion, ainsi que le format qu’elles doivent respecter.

Dans le cadre du développement des offres de téléphonie sur IP, dans lesquelles l’abonné dispose, dans certains cas, d’un numéro non géographique, la localisation de l’appelant ne peut pas se faire par l’analyse du CLI (Call Line Identification). En effet, ce paramètre ne fournit des informations que lorsque le numéro de l’appelant est un numéro de type géographique (EZABPQMCDU, avec Z=1, 2, 3, 4 ou 5).

Importance de la localisation de l’appelant

La notion d’identification de la ligne appelante répond à des besoins variés, dont le nombre va croissant au fur et à mesure de la complexité des services développés, en particulier des services liés à la mobilité et à la convergence.

Les principaux besoins identifiés sont les suivants :

- Services d’urgence

Un appel d’urgence doit être acheminé jusqu’à la plate-forme la plus proche de l’appelant en mesure de traiter l’appel. En particulier, certains numéros courts de services d’urgence peuvent être traduits en numéros non géographiques à 10 chiffres. Lorsque de tels appels sont transmis à l’interconnexion, des informations de localisation de l’appelant sont nécessaires pour permettre aux opérateurs de les router correctement.

- Gestion de la facturation de l’interconnexion

Dans certains cas, les tarifs d’interconnexion dépendent de la localisation de l’appelant. Dans le cas des appels à destination des terminaux mobiles, par exemple, le tarif de terminaison d’appel est différent selon que l’interconnexion avec l’opérateur mobile est ou non dans la même zone que l’appelant. Une gestion optimale de la facturation de l’interconnexion entre opérateurs suppose donc la transmission aux interfaces de données de localisation.

- Fonctionnalité optimale des services avancés

Dans le cas des appels vers les services spéciaux, il est courant qu’un même numéro non géographique (du type 08AB PQ MCDU, ou un numéro court du type 3BPQ ou 1XYT) permette de joindre plusieurs plate-formes, disséminées sur le territoire. Le réseau a alors la charge de router l’appel vers la plate-forme la plus proche de l’appelant pour rendre au client final le service approprié, en se basant sur les données de localisation transmises aux interfaces d’interconnexion.

Objectifs de la publication du présent document

La présente communication vise à favoriser l’interopérabilité des services, en proposant une méthode standardisée de localisation de l’appelant pour les appels en provenance des numéros non géographiques fixes.

# 1. Le statut du présent document

L'Autorité de régulation des télécommunications entend faciliter, en publiant ce document, les négociations des opérateurs en leur proposant une méthode de codification de deux champs des protocoles d’interconnexion SPIROU et SSUTR2 à laquelle ils pourront se référer s’ils désirent transmettre à l’interconnexion des données de localisation pour les appels provenant de lignes non géographiques fixes.

La présente publication n'a pas de caractère réglementaire et n'introduit pas de modification de l'état actuel du droit. Le document ART/SFM/07-2004 que l’Autorité publie ici en remplacement du document ART/ST/NRT/1-97/ed3 reste d’application volontaire.

# 2. Teneur de la communication

La question de la localisation des appels passés depuis des lignes fixes identifiées par des numéros non géographiques (du type 087B) existe également pour les appels au départ des terminaux mobiles pour lesquels, par définition, les numéros des appelants n’ont pas de signification géographique.

L’Autorité a publié en octobre 1999 le document ART/ST/NRT/1-97/ed3, d’application volontaire, destiné à faciliter l’échange de données de numérotation transitant aux interfaces d’interconnexion. En particulier, ce document propose une méthode de codification des champs « numéro de localisation » (protocole SPIROU) et « identité additionnelle » (protocole SSUTR2) pour tous les appels au départ des mobiles, permettant de donner une information sur la localisation de l’abonné mobile émettant l’appel.

L’Autorité propose d’étendre le périmètre des appels concernés par cette méthode de codification aux appels émis depuis les lignes fixes.

On trouvera en annexe 2 de la présente communication le document ART/SFM/07-2004, modifiant le document ART/ST/NRT/1-97/ed3 précité. Les modifications proposées apparaissent en mode correction.

Annexe 1

Les acteurs sont invités à commenter la proposition de l’Autorité.

En particulier, les points suivants pourront être abordés :

- Faut-il privilégier le renseignement du code INSEE ou du code postal de la commune de départ de l’appel ?

- La proposition d’identifier le réseau de départ au moyen des deux premiers digits R1R2, où R1 prendrait toutes les valeurs sauf le 6, réservé aux réseaux mobiles, vous paraît-elle satisfaisante ? Si oui, et si le nombre d’opérateurs désirant se voir octroyer un code R1R2 dépasse les 100, seriez-vous opposé à l’utilisation supplémentaire des deux digits XX du même champ de chaque protocole pour désigner de nouveaux réseaux ? Si non, que proposez-vous ?

- Pensez-vous que les MVNO doivent bénéficier d’un code R1R2 qui leur serait propre ou que ces opérateurs virtuels doivent utiliser le code R1R2 de l’opérateur mobile duquel ils ont obtenu l’accès ?

- De même, pensez-vous qu’il sera nécessaire d’attribuer un tel code aux opérateurs mobiles présents dans les départements d’outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, même si le besoin ne s’est pas exprimé pour le moment ?

- Etes-vous opposé à ce que ce soit l’Autorité qui attribue le code R1R2 à chaque opérateur, comme le propose le document objet de la présente consultation ?

- Plus généralement, d’autres modifications du document ART/ST/NRT/1-97/ed3 vous paraissent nécessaires ?

Annexe 2 : projet de document ART/SFM/07-2004, ayant vocation à se substituer au document ART/ST/NRT/1-97/ed3

Les modifications apparaissent en mode correction

-- Septembre 2004 --

Formats de numérotation à l’interface d’interconnexion

Formats de numérotation transitant à l’interface

Ce document recense les formats de numérotation qui peuvent être présents sur l’interface de signalisation.

Ils sont listés sans tenir compte des combinaisons possibles entre les différents paramètres; par ex. on peut avoir un demandé numéro national avec un premier demandé numéro international, etc.

# Codages des numéros nationaux dans les différents champs :

SSUTR2 :

numéros demandés nationaux

- numéro du demandé :

- demandé :

adresse du demandé : ZABPQMCDU,

code de traduction : numéro national significatif(codage = 0010)

- demandé avec sélection de transporteur :

adresse du demandé : XY ZABPQMCDU, XY étant le code d’identification du transporteur,

code de traduction : numéro national  avec sélection de transporteur (codage = 0100)

- demandé « porté » (communication de réacheminement)

adresse du demandé : Z0B’P’Q’ ZABPQMCDU,  Z0B’P’Q’ identifiant le commutateur de rattachement porteur.

ou 840P’Q’800PQMCDU, P’Q’ identifiant le réseau preneur

code de traduction : numéro national significatif

- identité du premier demandé :

signaux d’adresse : ZABPQMCDU

nature de l’adresse du premier demandé : numéro national significatif

indicateur de divulgation : autorisée

numéros demandeurs nationaux

- identité de ligne appelante :

signaux d’adresse : ZABPQMCDU,

nature de l’adresse du demandeur : numéro national significatif

statut : fournie par le réseau /fournie par l’abonné

indicateur de divulgation : autorisée ou interdite

- identité additionnelle :

signaux d’adresse :

- appel à partir d’un mobile : 6R C1 C2 C3 C4 C5 XX, 0<R<9 identifiant de réseau mobile attribué par l’Autorité de régulation des télécommunications, C1 C2 C3 C4 C5=code postal de la BTS, XX réservés à un usage ultérieur,

- appel à partir d’un réseau fixe : R1R2 C1C2C3C4C5XX, 0<R1<9, R1 ≠ 6, 0<R2<9, R1 et R2 attribués par l’Autorité de régulation des télécommunications, C1C2C3C4C4C5 = code postal de la commune de l’appelant, XX réservés à un usage ultérieur.

- nature de l’adresse du demandeur : numéro national significatif (10)

- statut : fournie par le réseau (11)

- indicateur de divulgation : divulgation interdite (1)/[divulgation autorisée (0)]

- plan de numérotation : plan de numérotage E164 (01)

- qualification du numéro : numéro de localisation (0001).

- SPIROU:

- numéros demandés nationaux

- - numéro du demandé :

- demandé :

- adresse du demandé : ZABPQMCDU,

- indicateur de la nature de l’adresse : numéro national significatif (codage =000 0011)

- indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- demandé avec sélection de transporteur :

- adresse du demandé : XY ZABPQMCDU, XY étant le code d’identification du transporteur,

- indicateur de la nature de l’adresse : numéro national (significatif) avec sélection de transporteur (codage=111 0100)

- indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- demandé « porté » (communication de réacheminement):

- adresse du demandé : Z0’B’P’Q’ ZABPQMCDU, Z0B’P’Q’ identifiant le commutateur de rattachement porteur, ou 840P’Q’800PQMCDU, P’Q’ identifiant le réseau preneur

- indicateur de la nature de l’adresse : numéro national significatif

- indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- - numéro connecté : absent à l’interconnexion

- - numéro renvoyant l’appel :

- signaux d’adresse : ZABPQMCDU,

- indicateur de la nature de l’adresse : numéro national significatif

- indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- indicateur de restriction de présentation d’adresse : autorisée ou interdite

- - numéro demandé initial :

- signaux d’adresse : ZABPQMCDU,

- indicateur de la nature de l’adresse : numéro national significatif

- indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- indicateur de restriction de présentation d’adresse : autorisée ou interdite

- numéros demandeurs nationaux

- - numéro du demandeur :

- signaux d’adresse : ZABPQMCDU,

- nature de l’adresse du demandeur : numéro national significatif

- indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- indicateur de restriction de présentation d’adresse : autorisée ou interdite

- - numéro générique

- Indicateur de qualification de numéro :

- 1 000 000	numéro demandé avant traduction

- Indicateur de la nature d’adresse

- 10	numéro national

- Indicateur de numéro incomplet

- non utilisé 	(codé à 0)

- Indicateur de plan de numérotage

- 001	plan de numérotage RNIS (téléphonie) (Recommandation E164)

- Indicateur de restriction de divulgation d’adresse

- 0	divulgation autorisée

- 1	divulgation interdite

- Indicateur de contrôle

- 11	fourni par le réseau

- Signaux d’adresse

- 0000	chiffre 0

- .

- .

- .

- 1001	chiffre 9

- 1010 à 1111	en réserve

- Contenu des signaux d’adresse :

- Le numéro demandé avant traduction est un numéro d’accès à un service de la série 08

- - numéro de localisation :

- Indicateur de la nature de l’adresse :

- 0000011	numéro national (significatif)

- Indicateur de numéro interne de réseau

- non utilisé 	(codé à 0)

- Indicateur de plan de numérotage

- 001	plan de numérotage RNIS (téléphonie) (Recommandation E164)

- Indicateur de restriction de divulgation d’adresse

- [0	divulgation autorisée]

- 1		divulgation interdite

- Indicateur de contrôle

- 11	fourni par le réseau

- Signaux d’adresse

- 0000	chiffre 0

- .

- .

- .

- 1001	chiffre 9

- 1010 à 1111	en réserve

- Contenu des signaux d’adresse :

- pour un appel au départ d’un mobile, 6RC1 C2 C3 C4 C5XX

- pour lequel :

- 6	permet d’identifier qu’il s’agit de la localisation d’un abonné mobile

- R	caractérise le réseau, attribué par l’Autorité ;

- C1 C2 C3 C4 C5	est le code postal de la BTS gérant l’abonné lors de l’émission du MIF

- XX	les deux derniers chiffres du numéro de localisation sont réservés à un usage ultérieur ;

- pour un appel à partir d’un réseau fixe, R1R2 C1C2C3C4C5XX, pour lequel :

R1R2    code, attribué par l’ART, qui permet d’identifier le réseau fixe de l’abonné appelant, 0<R1<9, R1 ≠ 6, 0<R2<9,

C1C2C3C4C4C5       est le code postal de la commune de l’appelant,

XX     réservés à un usage ultérieur.

# Codages des numéros internationaux dans les différents champs :

SSUTR2 :

numéros demandés internationaux (pas de portabilité vers l’international)

- adresse du demandé sans sélection de transporteur :

signaux d’adresse: (CC) N1N2N3...,	CC=code de pays

code de traduction : numéro international (codage = 0011)

- adresse du demandé avec sélection de transporteur :

signaux d’adresse: XY (CC) N1N2N3..., XY étant le code d’identification du transporteur, 	CC=code de pays

code de traduction : numéro international avec sélection de transporteur (codage =0101)

- identité du premier demandé :

signaux d’adresse : (CC) N1N2N3...,

nature de l’adresse du premier demandé : numéro international

indicateur de divulgation : autorisée

numéros demandeurs internationaux

- identité de ligne appelante :

signaux d’adresse : (CC) N1N2N3...,

nature de l’adresse du demandeur : numéro international

indicateur de divulgation : autorisée/interdite

SPIROU :

numéros demandés internationaux (pas de portabilité vers l’international)

- numéro du demandé

sans sélection de transporteur:

adresse du demandé : (CC) N1N2N3..., CC=code de pays,

indicateur de la nature de l’adresse : numéro international (codage = 000 0100)

indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

avec sélection de transporteur:

adresse du demandé : XY (CC) N1N2N3..., XY étant le code d’identification du transporteur, CC=code de pays,

indicateur de la nature de l’adresse : numéro international avec sélection de transporteur (codage =111 0101)

indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

- numéro connecté : absent à l’interconnexion

- numéro renvoyant l’appel :

signaux d’adresse : (CC) N1N2N3...,

indicateur de la nature de l’adresse : numéro international

indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

indicateur de restriction de présentation d’adresse : autorisée ou interdite

- numéro demandé initial :

signaux d’adresse : (CC) N1N2N3...,

indicateur de la nature de l’adresse : numéro international

indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

indicateur de restriction de présentation d’adresse : autorisée ou interdite

numéros demandeurs internationaux

- numéro du demandeur :

signaux d’adresse : (CC) N1N2N3...,,

nature de l’adresse du demandeur : numéro international

indicateur de plan de numérotage : plan de numérotage RNIS (E164)

indicateur de restriction de présentation d’adresse : autorisée ou interdite

- numéro générique : pour étude ultérieure au sein du Comité de l’Interconnexion

- numéro de localisation :absent à l’interconnexion

# Codages pour les numéros courts 3BPQ ou 1X(Y(T))

SSUTR2 :

adresse du demandé : 3BPQ, ou 1X(Y(T))

code de traduction: service spécial (codage = 0001)

SPIROU :

numéro du demandé : 3BPQ, ou 1X(Y)T)

nature de l’adresse : numéro de service spécial (codage = 111 0011)

numéro connecté : absent à l’interconnexion

« fournie par le réseau » correspond au NDI, « fournie par l’abonné » correspond au NDS

Les opérateurs mobiles de métropole découpent en effet le territoire métropolitain en « zones arrières ».